|  |  |  |  |  | KITRI 모의해킹 28기 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 작성:문관필 |  |  |  |  |
|  | <SMURF, FRAGGLE Attack> |  |  |  |  |  |  |  |

1. 개요(공격개념/원리/취약점/공격 시 예상피해 등)

SMURF 공격은 같은 네트워크 상의 사용자들에게 송신지를 Target IP로 속인 뒤 ICMP echo Request 메시지를 Broadcast로 날린다.

그러면 메시지를 받은 호스트들은 Target IP로 ICMP echo Reply 메시지를 보내게 되는데, 이 과정을 여러 번 반복하여 공격 대상의 서비스를 다운 시키는 DoS 공격의 한 종류이다.

FRAAGLE 공격은 Smurf 공격과 비슷하지만 ICMP 대신 UDP를 사용한다는 것이 다른점이다.

공격자는 브로드캐스트 주소로 포트 7(echo)를 이용해 UDP 패킷을 전송한다. 그렇게 되면 echo가 가능한 네트워크 내의 시스템들은 엄청난 트래픽을 생성하고 희생자에게 응답을 보내게 된다.

이 두 공격은 ICMP, UDP 차이 밖에 없으므로 SMURF 공격으로 실습을 진행한다.

2. 공격과정 (필요시 가정이나 예상 시나리오 포함)

실습 환경; IP Address; OS. 공격자; 1.1.1.3/24; Kali Linux. 희생자; 1.1.1.1/24; Ubuntu. - 토폴로지 구성

- 공격 공격자 PC(Kali)에서 hping3를 사용해 공격을 수행

hping3 [희생자 Gateway] -a [Target IP] –-flood --icmp -a : Source IP 변경 --flood : flood 공격 --icmp : icmp 패킷

3. 공격 결과

공격자의 PC에서 패킷을 보면 공격자가 1.1.1.1의 주소를 출발지로 하고 Gateway에게 무수히 많은 echo Request를 보내는 것을 알 수 있다.

희생자의 PC에서도 echo Reqly를 계속 받고 있는 것을 확인 할 수 있다. 결국 서비스에 문제가 생긴다.

<FRAGGLE 공격 패킷>

<희생자 PC에서 패킷 확인>

4. 보안진단 및 대책

- 다른 네트워크로부터 자신의 네트워크로 들어오는 IP Broadcast 패킷을 막는다. - no ip directed-broadcast - 호스트들은 IP Broadcast 주소로 전송된 ICMP 패킷에 대해서는 응답을 하지 않도록 설정 - # cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 명령으로 확인값이 1 이 아니면, # sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1 로 값을 수정해주면 된다.

5. 보안대책 적용시 공격결과 (최종 매뉴얼에 포함)

공격자 PC에서 똑같이 공격을 시도해보고 있다.

하지만 희생자의 PC에서는 공격 패킷이 들어오고 있지 않은 것을 확인할 수 있다.